Электроштабелеры BULL SW

Электроштабелер "BULL" SW-10

- Очень компактная машина

- Все кнопки управления размещены на эргономичном рычаге "BULL"

- Панорамная стойка создает хорошую видимость при подъеме и во время езды

- В комплект входит устройство ускоренной смены аккумулятора

Удобство и маневренность

-  Высокочастотный регулятор скорости, выполненый по новейшей технологиии, позволяет штабелеру мягко трогаться с места и контролировать движение в тесных помещениях.

- Регулятор ускорения и  перемещения может программироваться индивидуально.

| - Рычагом "BULL" легко управлять как в рукавицах так и без них. - Поворот в крайних положениях на +-95 градусов - Все кнопки на рычаге удобно расположены для использования обеими руками | - Аккумулятор расположен на роликах и легко заменяется при многосменной работе (стандартная комплектация). |
| --- | --- |

Тормоза

- В качестве рабочего тормоза регулируемое регенеративное торможение двигателя, которое уменьшает нагрев мотора, сохраняет угольные щетки и увеличивает промежутки между зарядками.

- В верхнем и нижнем положении рычага управления включается электромагнитный пружинный силовой тормоз

Стойка

- Панорамная стойка активизирует работу.

- На выбор имеются два варианта стоек:

1-ступенчатая (Simplex) стойка

2-ступенчатая стойка со свободным подъемом на высоту перевозки.

Показатели

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель |  |  | ROCLA |
| Модель |  |  | SW10 |
| Источник энергии |  |  | электричество |
| Режим работы |  |  | шагом |
| Номинальная мощность | т | Q | 1,0 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм | c | 600 |
| Расстояние от оси передних роликов до начала вилы (вилы в нижнем пол.) | мм | x | 786 |
| Расстояние между осями (вилы в нижнем положении) | мм | y | 1306 |

Вес

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес вместе с грузом и аккумулятором | кг |  | 1800 |
| Нагрузки на колеса (с грузом и аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 525/1275 |
| Нагрузки на колеса (без груза, с аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 560/190 |

Колеса

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Колеса, материал (K=резина/Vul=Вулколан) сзади/спереди |  |  | R/U |
| Размеры ведущего колеса (впереди) | мм |  | 230x70 |
| Размеры ведущего колеса (сзади) | мм |  | 85x90 |
| Размеры опорного ролика (сзади) | мм |  | 150x50 |
| Количество колес (x=ведущее колесо) сзади/спереди |  |  | 1+1x/2 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), передние колеса | мм | b10 | 506 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), задние колеса | мм | b11 | 375 |

Размеры

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижняя конструктивная высота стойки | мм | h1 | 2005 |
| Свободный подъем | мм | h2 | 55 |
| Подъем | мм | h3 | 2815 |
| Верхняя конструктивная высота стойки | мм | h4 | 3400 |
| Высота вилы в нижнем положении | мм | h13 | 85 |
| Общая длинна | мм | l1 | 1654 |
| Ширина корпуса | мм | b1/b2 | 800 |
| Размеры вилы (толщина/ширина/длинна) | мм | s/e/l6 | 64/165/1150 |
| Ширина вилочной каретки | мм | b3 | 566 |
| Внешняя ширина вил | мм | b5 | 540 |
| Дорожный просвет (вилы в нижнем положении) | мм | m2 | 20 |
| Радиус поворота (вилы в нижнем положении, платформа вверху/внизу) | мм | Wa | 1580 |

Производительность

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость хода с грузом/без груза (езда шагом) | км/ч |  | 5.4/6.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с |  | 0.19/0.22 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с |  | 0.26/0.26 |
| Способность подъема на гору под уклон с грузом/без груза | % |  | 8.0/15.0 |
| Ручной тормоз |  |  | магнитный |

Моторы

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ходовой мотор S2 60 мин. | кВт |  | 0,8 |
| Подъемный мотор S3 kWt/% | кВт/% |  | 2,0/6 |
| Напряжение / Мощность аккумулятора (5 ч.) | В/Ач |  | 24/170 |
| Вес аккумулятора | кг |  | 150 |

Прочее

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулировка скорости хода |  |  | бесступенчатая |

Электроштабелер

| Подъемный механизм | h3+h13 | h1 | h4 | h2+h13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simplex | 1500 | 1980 | 1980 | 1500 |
| Duplex | 2900 | 2005 | 3400 | 140 |

Чертеж штабелера Rocla SW-10