Подборщики высотные

Подборщик высотный PHL-10C Rocla

- Эргономично расположенные легкие в использовании механизмы управления на вилах и на стойке

- Пол амортизирован и снабжен резиновым ковриком

- Спинка сиденья водителя регулируемая по высоте

- Минируль и информационное табло направления хода

- Бесступенчатый подъем и опускание кабины

- Есть возможность одновременного подъема и опускания поддона и кабины.

Управление

- Очень точное и легкое электроуправление минирулем

- Очень низкий расход энергии и уровень шума

- Число оборотов руля управления регулируется в соответствии с потребностями водителя

- Подъем и опускание кабины управляется с помощью минирычагов

- Механизмы управления интегрированы

Показатели

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель |  |  | ОАО Рокла |
| Модель |  |  | PHL-10C |
| Источник энергии |  |  | Аккумулятор |
| Режим работы |  |  | сидя |
| Номинальная мощность | т | Q | 1,0 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм | c | 400/600 |
| Расстояние от оси передних роликов до начала вилы (вилы в нижнем пол.) | мм | х | 175 |
| Расстояние между осями (вилы в нижнем положении) | мм | y | 1415-1685 |

Вес

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес вместе с грузом и аккумулятором | кг |  | 5260** |
| Нагрузки на колеса (с грузом и аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 4x870/1x1780** |
| Нагрузки на колеса (без груза, с аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 4x480/1x2340** |

Колеса

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Колеса, материал (K=резина/Vul=Вулколан) сзади/спереди |  |  | Vul/Vul |
| Размеры колеса впереди | мм |  | 200х80 |
| Количество колес (x=ведущее колесо) сзади/спереди |  |  | 4/1х** |
| Ширина колеи (от средней точки колес), передние колеса | мм | b10 | 1100** |

Размеры

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижняя конструктивная высота стойки | мм | h1 | 4400** |
| Подъем | мм | h3 | 6750* |
| Верхняя конструктивная высота стойки | мм | h4 | 9080* |
| Высота козырька безопасности | мм | h6 | 2330 |
| Высота вилы в нижнем положении | мм | h13 | 85 |
| Общая длинна | мм | l1 | 2960-3230 |
| Длина без вил | мм | l2 | 1810-2080 |
| Ширина корпуса | мм | b1/b2 | 1100/1300 |
| Размеры вилы (толщина/ширина/длинна) | мм | s/e/l6 | 40/120/1150 |
| Дорожный просвет (вилы в нижнем положении) | мм | m2 | 60 |
| Ширина рабочего коридора Ast3, поддон 1000x1200, поперек* | мм | Ast | 1300/1700 |
| Радиус поворота (вилы в нижнем положении, платформа вверху/внизу) | мм | Wa | 1660/1930 |

Производительность

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость хода с грузом/без груза (езда шагом) | км/ч |  | 9.0/9.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с |  | 0.28/0.40 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с |  | 0.32/0.22 |
| Способность подъема на гору под уклон с грузом/без груза | % |  | 7.0/9.0 |
| Ручной тормоз |  |  | электромеханический |

Моторы

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ходовой мотор S2 60 мин. | кВт |  | 5,35 |
| Подъемный мотор S3 15% | кВт |  | 9,1 |
| Напряжение / Мощность аккумулятора (5 ч.) | В/Ач |  | 48/292,438,584,730 |
| Вес аккумулятора | кг |  | 500/1100 |

Прочее

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулировка скорости хода |  |  | бесступенчатая |

Электроштабелер

| Подъемный механизм | h3+h13 | h1 | h4 | h2+h13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DUPLEX | 4635 | 2900 | 6080 |  |
|  | 5635 | 3400 | 7080 |  |
|  | 6635 | 3900 | 8080 |  |
|  | 7135 | 4150 | 8580 |  |
|  | 7635 | 4400 | 9080 |  |
|  | 8135 | 4650 | 9580 |  |
|  | 8635 | 4900 | 10080 |  |
|  | 9135 | 5150 | 10580 |  |
|  | 9635 | 5400 | 11080 |  |
| TREV | 4635 | 2330 | 6080 |  |
|  | 5635 | 2560 | 7080 |  |
|  | 6635 | 2900 | 8080 |  |
|  | 7135 | 3060 | 8580 |  |
|  | 7635 | 3230 | 9080 |  |
|  | 8135 | 3400 | 9580 |  |
|  | 8635 | 3560 | 10080 |  |
|  | 9135 | 3730 | 10580 |  |
|  | 9635 | 3900 | 11080 |  |

Чертеж подборщика Rocla PHL-10C