Электроштабелеры BULL SW

Электроштабелер Rocla "BULL" SW-16

-  Очень компактная машина

-  Все кнопки управления размещены на эргономичном рычаге "BULL"

-  Панорамная стойка создает хорошую видимость при подъеме и во время езды

-  В комплект входит устройство ускоренной смены аккумулятора

Удобство и маневренность

-  Высокочастотный регулятор скорости, выполненный по новейшей технологии, позволяет штабелеру мягко трогаться с места и контролировать движение в тесных помещениях.

-  Регулятор ускорения и перемещения может программироваться индивидуально

| - Рычагом "BULL" легко управлять как в рукавицах так и без них. - Поворот в крайних положениях на +-95 градусов - Все кнопки на рычаге удобно расположены для использования обеими руками. | - Аккумулятор расположен на роликах и легко заменяется при многосменной работе (стандартная комплектация). |
| --- | --- |

Тормоза

-  В качестве рабочего тормоза регулируемое регенеративное торможение двигателя, которое уменьшает нагрев мотора, сохраняет угольные щетки и увеличивает промежутки между зарядками.

-  В верхнем и нижнем положении рычага управления включается электромагнитный пружинный силовой тормоз.

Стойка

-  Панорамная стойка активизирует работу.

-  На выбор имеются три варианта стоек:

1-ступенчатая (Simplex) стойка

2-ступенчатая стойка с полным свободным подъемом

2-ступенчатая стойка со свободным подъемом на высоту перевозки.

-  Все типы стоек также возможно заказать с основным подъемом

-  Бесступенчатый подъем и опускание (модель SW-16)

-  Две скорости опускания вил (SW-16).

Показатели

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель |  |  | Rocla Oyj |
| Модель |  |  | SW16(i) |
| Источник энергии |  |  | Аккумулятор |
| Режим работы |  |  | Шагом |
| Номинальная мощность | т | Q | 1600 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм | c | 600 |
| Расстояние от оси передних роликов до начала вилы (вилы в нижнем пол.) | мм | x | 630(928) |
| Расстояние между осями (вилы в нижнем положении) | мм | y | 1206(1558) |

Вес

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес вместе с грузом и аккумулятором | кг |  | 2515 |
| Нагрузки на колеса (с грузом и аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 750/1765 |
| Нагрузки на колеса (без груза, с аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 710/205 |

Колеса

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Колеса, материал (K=резина/Vul=Вулколан) сзади/спереди |  |  | Vul/Vul |
| Размеры ведущего колеса (впереди) | мм |  | 230x70 |
| Размеры колеса впереди | мм |  | 150x50 |
| Размеры опорного ролика (сзади) | мм |  | 85x75 |
| Количество колес (x=ведущее колесо) сзади/спереди |  |  | 1+1x/4 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), передние колеса | мм | b10 | 506 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), задние колеса | мм | b11 | 385 |

Размеры

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижняя конструктивная высота стойки | мм | h1 | 2035(2140) |
| Свободный подъем | мм | h2 | 110 |
| Подъем | мм | h3 | 2815 |
| Верхняя конструктивная высота стойки | мм | h4 | 3400(3505) |
| Основной подъем (на заказ) | мм | h5 | 115 |
| Высота рычага управления в положении хода (Min/Max) | мм | h14 | 860/1350 |
| Высота вилы в нижнем положении | мм | h13 | 85(90) |
| Общая длинна | мм | l1 | 1912(1964) |
| Длина без вил | мм | l2 | 760(814) |
| Ширина корпуса | мм | b1/b2 | 800 |
| Размеры вилы (толщина/ширина/длинна) | мм | s/e/l6 | 65/165(175)/1150 |
| Ширина вилочной каретки | мм | b3 | 684 |
| Внешняя ширина вил | мм | b5 | 550(560) |
| Дорожный просвет (вилы в нижнем положении) | мм | m2 | 20 |
| Ширина рабочего коридора Ast3, поддон 1000x1200, поперек* | мм | Ast | 2386(2630) |
| Ширина рабочего коридора Ast3, поддон 800x1200, вдоль *) ** | мм | Ast | 2377(2510) |
| Радиус поворота (вилы в нижнем положении, платформа вверху/внизу) | мм | Wa | 1481(1826) |

ВНИМАНИЕ:

(i)=модель с основным подъемом *) Длина вил 1150 мм

Оставляем за собой право на изменение размеров

Производительность

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость хода с грузом/без груза (езда шагом) | км/ч |  | 5,3/6,0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с |  | 0,12/0,21 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с |  | 0,28/0,26 |
| Способность подъема на гору под уклон с грузом/без груза | % |  | 8,0/15,0 |
| Ручной тормоз |  |  | Магнитный |

Моторы

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ходовой мотор S2 60 мин. | кВт |  | 0,8 |
| Подъемный мотор S3 kWt/% | кВт/% |  | 3,0/15 |
| Напряжение / Мощность аккумулятора (5 ч.) | В/Ач |  | 24/345 |
| Вес аккумулятора | кг |  | 275 |

Прочее

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулировка скорости хода |  |  | Бесступенчатая |

Чертеж ROCLA BULL SW-16

SW12 / SW16

| Подъемный механизм | h3+h13 | h1 | h4 | h2+h13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 1500 | 1950 | 1950 | 1500 |
| DS | 2500 | 1835 | 3000 | 195 |
|  | 2900 | 2035 | 3400 | 195 |
|  | 3300 | 2235 | 3800 | 195 |
|  | 3600 | 2385 | 4100 | 195 |
|  | 4300* | 2735 | 4800 | 195 |
| DEV | 2500 | 1835 | 3000 | 1355 |
|  | 2900 | 2035 | 3400 | 1555 |
|  | 3300 | 2235 | 3800 | 1755 |
|  | 3600 | 2385 | 4100 | 1905 |
|  | 4300* | 2735 | 4800 | 2255 |
| TR | 4100* | 1955 | 4640 | - |
|  | 4300* | 2020 | 4840 | - |
| TREV | 4100* | 1955 | 4640 | 1475 |
|  | 4300* | 2020 | 4840 | 1540 |

* = SW16

S = Simplex (одна секция мачты

D = Duplex (две секции мачты)

DEV = Duplex с полным свободным подъемом

h3+h13 = высота подъема

h1 = конструктивная высота

h4 = верхняя конструктивная высота