Электроштабелеры SP

Электроштабелер с подножкой Rocla SP-12

- Электроштабелер с подножкой для водителя имеет повышенную мощность ходового двигателя и аккумулятора, что позволяет его использовать на более длинные дистанции, чем модель "SW".

- Все управление штабелера находится на рукоятке "Bull".

- Полнообзорная мачта обеспечивает контроль как во-время движения, так и при подъеме груза.

- Устройство быстрой смены аккумулятора входит в стандартную комплектацию.

Показатели

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель |  |  | Rocla Oyj |
| Модель |  |  | SP12(i) |
| Источник энергии |  |  | Аккумулятор |
| Режим работы |  |  | Управление шагом/Стоя |
| Номинальная мощность | т | Q | 1200 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм | c | 600 |
| Расстояние от оси передних роликов до начала вилы (вилы в нижнем пол.) | мм | x | 628(925) |
| Расстояние между осями (вилы в нижнем положении) | мм | y | 1274(1621) |

Вес

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес вместе с грузом и аккумулятором | кг |  | 2500 |
| Нагрузки на колеса (с грузом и аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 1650/850 |
| Нагрузки на колеса (без груза, с аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 525/775 |

Колеса

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Колеса, материал (K=резина/Vul=Вулколан) сзади/спереди |  |  | Vul/Vul |
| Размеры ведущего колеса (сзади) | мм |  | 85x90 |
| Размеры колеса впереди | мм |  | 230x70 |
| Размеры опорного ролика (сзади) | мм |  | 150x50 |
| Количество колес (x=ведущее колесо) сзади/спереди |  |  | 1+1x/2 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), передние колеса | мм | b10 | 526 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), задние колеса | мм | b11 | 385 |

Размеры

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижняя конструктивная высота стойки | мм | h1 | 2035(2140) |
| Свободный подъем | мм | h2 | 110 |
| Подъем | мм | h3 | 2815 |
| Верхняя конструктивная высота стойки | мм | h4 | 3400(3505) |
| Основной подъем (на заказ) | мм | h5 | 115 |
| Высота рычага управления в положении хода (Min/Max) | мм | h14 | 774/1264 |
| Высота вилы в нижнем положении | мм | h13 | 90(95) |
| Общая длинна | мм | l1 | 2105/2555 (2155/2605) |
| Длина без вил | мм | l2 | 955/1405 (1005/1455) |
| Ширина корпуса | мм | b1/b2 | 850 |
| Размеры вилы (толщина/ширина/длинна) | мм | s/e/l6 | 65/165(175)/1150 |
| Ширина вилочной каретки | мм | b3 | 684 |
| Внешняя ширина вил | мм | b5 | 550(560) |
| Дорожный просвет (вилы в нижнем положении) | мм | m2 | 20 |
| Ширина рабочего коридора (Ast3/Ast), поддон 1000x1200 (платформа вверху) | мм | Ast3/Ast | 2332/2520 (2380/2676) |
| Ширина рабочего коридора (Ast3/Ast), поддон 1000x1200 (платформа внизу) | мм | Ast3/Ast | 2800/2988 (2848/3144) |
| Ширина рабочего коридора (Ast3/Ast), поддон 800x1200 (платформа вверху) | мм | Ast3/Ast | 2332/2458 (2380/2590) |
| Ширина рабочего коридора (Ast3/Ast), поддон 800x1200 (платформа внизу) | мм | Ast3/Ast | 2800/2926 (2848/3058) |
| Радиус поворота (вилы в нижнем положении, платформа вверху/внизу) | мм | Wa | 1560/2028 (1905/2373) |

Оставляем за собой право на изменение размеров

Ast3=Wa-x+l6+200

Ast=Wa+R+200

Производительность

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость хода с грузом/без груза (езда шагом) | км/ч |  | 5,4/6,0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с |  | 0,12/0,22 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с |  | 0,26/0,26 |
| Способность подъема на гору под уклон с грузом/без груза | % |  | 10,0/15,0 |
| Ручной тормоз |  |  | Магнитный тормоз |

Моторы

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ходовой мотор S2 60 мин. | кВт |  | 0,8 |
| Подъемный мотор S3 kWt/% | кВт/% |  | 2,0/6 |
| Напряжение / Мощность аккумулятора (5 ч.) | В/Ач |  | 24/345 |
| Вес аккумулятора | кг |  | 275 |

Прочее

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулировка скорости хода |  |  | Бесступенчатая |

Штабелер Rocla SP-12

Щтабелер Rocla SP-12

| Подъемный механизм | h3+h13 | h1 | h4 | h2+h13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 1500 | 1950 | 1950 | 1500 |
| DS | 2500 | 1835 | 3000 | 195 |
|  | 2900 | 2035 | 3400 | 195 |
|  | 3300 | 2235 | 3800 | 195 |
|  | 3600 | 2385 | 4100 | 195 |
| DEV | 2500 | 1835 | 3000 | 1355 |
|  | 2900 | 2035 | 3400 | 1455 |
|  | 3300 | 2235 | 3800 | 1455 |
|  | 3600 | 2385 | 4100 | 1455 |

S = Simplex(одна секция мачты)

DS = Duplex ( две секции мачты)

DEV = Duplex с полным свободным подъемом

h3+h13 = Высота подъема вил

h1 = Конструктивная высота мачты

h4 = Конструктивная высота в верхнем положении

h2+h13 = Свободный подъем