Электроштабелеры SST

Электроштабелер SST-12

при рабочем проходе=2,4м !!

имеет высоту подъема до 6,5 м !!!

Корпус

- Корпусом служит единая сварная конструкция, в которой водитель внутри нее всегда находится в безопасности.

- Высота до площадки водителя очень низкая.

Гидравлика

-  Общая система насосных двигателей, клапанов и маслобака изолирована от корпуса демпфером.

-  Бесступенчатое регулирование ручным клапаном подъема и опускания.

-  Основной подъем осуществляется с помощью расположенного на пульте управления ручного клапана, ход подъема электрически ограничен.

-  В стальном маслобаке фильтры впуска и выпуска, а также заливные и сливные отверстия.

-  В качестве мотора насоса двигатель с постоянным магнитом мощностью 2 или 3 кВт.

Показатели

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель |  |  | Rocla Oyj |
| Модель |  |  | SST-12(i) |
| Источник энергии |  |  | Аккумулятор |
| Режим работы |  |  | Управление стоя |
| Номинальная мощность | т | Q | 1200 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм | c | 600 |
| Расстояние от оси передних роликов до начала вилы (вилы в нижнем пол.) | мм | x | 775 (760) |
| Расстояние между осями (вилы в нижнем положении) | мм | y | 1415 (1450) |

Вес

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес вместе с грузом и аккумулятором | кг |  | 2815 |
| Нагрузки на колеса (с грузом и аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 1275/1540 |
| Нагрузки на колеса (без груза, с аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 1150/465 |

Колеса

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Колеса, материал (K=резина/Vul=Вулколан) сзади/спереди |  |  | Vul/Vul |
| Размеры ведущего колеса (сзади) | мм |  | 250x100 |
| Размеры колеса впереди | мм |  | 85x75 |
| Размеры опорного ролика (сзади) | мм |  | 2x(150x50) |
| Количество колес (x=ведущее колесо) сзади/спереди |  |  | 2+1x/4 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), передние колеса | мм | b10 | 385 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), задние колеса | мм | b11 | 595 |

Размеры

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижняя конструктивная высота стойки | мм | h1 | 2390 (2490) |
| Свободный подъем | мм | h2 | 1815 |
| Подъем | мм | h3 | 5315 |
| Верхняя конструктивная высота стойки | мм | h4 | 5880 (5980) |
| Основной подъем (на заказ) | мм | h5 | 115 |
| Высота козырька безопасности | мм | h6 | 2300 |
| Сиденье (в собранном виде или высота козырька) | мм | h7 | 235 |
| Высота вилы в нижнем положении | мм | h13 | 85 |
| Общая длинна | мм | l1 | 2000 (2050) |
| Длина без вил | мм | l2 | 850 (900) |
| Ширина корпуса | мм | b1/b2 | 880/1440* |
| Размеры вилы (толщина/ширина/длинна) | мм | s/e/l6 | 65/165(185)/1150 |
| Внешняя ширина вил | мм | b5 | 550 (570) |
| Дорожный просвет (вилы в нижнем положении) | мм | m2 | 20 |
| Ширина рабочего коридора Ast3, поддон 1000x1200, поперек* | мм | Ast | 2290 (2340) |
| Ширина рабочего коридора Ast3, поддон 800x1200, вдоль *) ** | мм | Ast | 2290 (2340) |
| Радиус поворота (вилы в нижнем положении, платформа вверху/внизу) | мм | Wa | 1665 (1700) |

***Боковые опоры внизу (по заказу)

Оставляем за собой право на изменение размеров.

Производительность

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость хода с грузом/без груза (езда шагом) | км/ч |  | 7,0/8,0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с |  | 0,15/0,22 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с |  | 0,28/0,15 |
| Способность подъема на гору под уклон с грузом/без груза | % |  | 7/10 |
| Ручной тормоз |  |  | Электрический |

Моторы

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ходовой мотор S2 60 мин. | кВт |  | 2.1 |
| Подъемный мотор S3 15% | кВт |  | 3 |
| Напряжение / Мощность аккумулятора (5 ч.) | В/Ач |  | 24/360 |
| Вес аккумулятора | кг |  | 305 |

Прочее

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулировка скорости хода |  |  | Бесступенчатая |

SST-12

| Подъемный механизм | h3+h13 | h1 | h4 | h2+h13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 1500 | 1980 | 1980 | 1500 |
| D/DEV | 2500 | 1840 | 2980 | 195 |
|  | 2900 | 2040 | 3380 | 195 |
|  | 3300 | 2240 | 3780 | 195 |
|  | 3450 | 2315 | 3930 | 195 |
|  | 3600 | 2390 | 4080 | 195 |
|  | 4300 | 2740 | 4780 | 195 |
| TR/TREV | 5400 | 2390 | 5880 | - |
|  | 5900 | 2560 | 6380 | - |
|  | 6500 | 2760 | 6980 | - |

h3+h13 = высота подъема

h1 = конструктивная высота (с основным подъемом + 100 мм)

h4 = верхняя конструктивная высота (с основным подъемом + 100 мм)

h2+h13 = свободный подъем

Чертеж ROCLA SST-12