Электроштабелеры TTI

Электроштабелер TTI-20 Rocla

- Корпусом служит единая сварная конструкция, в которой водитель внутри нее всегда находится в безопасности.

- На выбор 1-,2- и 3-х ступенчатые мачты.

- Любую модель можно заказать с подъемом нижних опорных вил.

- Руль управления механический или с электроусилителем.

- Аккумулятор имеет ролики, при помощи которых он легко снимается.

- Все управление (ходом и руля) широтно-импульсной модуляцией на мощных полевых транзисторах с возможностью изменения заводских параметров на более удобные для

Показатели

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель |  |  | Rocla |
| Модель |  |  | TTI-20 |
| Источник энергии |  |  | Аккумулятор |
| Режим работы |  |  | сидя |
| Номинальная мощность | т | Q | 2,0 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм | c | 600 |
| Расстояние от оси передних роликов до начала вилы (вилы в нижнем пол.) | мм | x | 790 |
| Расстояние между осями (вилы в нижнем положении) | мм | y | 1640 |

Вес

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес вместе с грузом и аккумулятором | кг |  | 3850 |

Колеса

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Колеса, материал (K=резина/Vul=Вулколан) сзади/спереди |  |  | Vul/Vul |
| Размеры ведущего колеса (сзади) | мм |  | ф260x100 |
| Размеры опорного ролика (сзади) | мм |  | 2x(ф150x50) |
| Количество колес (x=ведущее колесо) сзади/спереди |  |  | 2+1x/4 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), передние колеса | мм | b10 | 380 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), задние колеса | мм | b11 | 690 |

Размеры

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижняя конструктивная высота стойки | мм | h1 | 2710 |
| Свободный подъем | мм | h2 | 2010 |
| Подъем | мм | h3 | 6210 |
| Верхняя конструктивная высота стойки | мм | h4 | 6910 |
| Высота козырька безопасности | мм | h6 | 1930 |
| Сиденье (в собранном виде или высота козырька) | мм | h7 | 860 |
| Высота вилы в нижнем положении | мм | h13 | 90 |
| Общая длинна | мм | l1 | 2175 |
| Длина без вил | мм | l2 | 1025 |
| Ширина корпуса | мм | b1/b2 | 1050/1550* |
| Размеры вилы (толщина/ширина/длинна) | мм | s/e/l6 | 65/195/1150 |
| Внешняя ширина вил | мм | b5 | 570 |
| Дорожный просвет (вилы в нижнем положении) | мм | m2 | 25 |
| Ширина рабочего коридора Ast3, поддон 1000x1200, поперек* | мм | Ast | 2700(2270) |
| Ширина рабочего коридора Ast3, поддон 800x1200, вдоль *) ** | мм | Ast | 2630 (2470) |
| Радиус поворота (вилы в нижнем положении, платформа вверху/внизу) | мм | Wa | 1860 |

Производительность

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость хода с грузом/без груза (езда шагом) | км/ч |  | 6.5/8.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с |  | 0.23/0.30 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с |  | 0.5/0.31 |
| Способность подъема на гору под уклон с грузом/без груза | % |  | 6/10 |
| Ручной тормоз |  |  | электрический |

Моторы

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ходовой мотор S2 60 мин. | кВт |  | 2 |
| Подъемный мотор S3 15% | кВт |  | 3 |
| Напряжение / Мощность аккумулятора (5 ч.) | В/Ач |  | 24/480 |
| Вес аккумулятора | кг |  | 385 |

Прочее

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулировка скорости хода |  |  | бесступенчатая |

Электроштабелер

| Подъемный механизм | h3+h13 | h1 | h4 | h2+h13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS/DEV | 3200 | 2210 | 3810 | - |
|  | 3800 | 2510 | 4410 | - |
|  | 4200 | 2710 | 4810 | - |
| TR/TREV | 4400 | 2080 | 5010 | - |
|  | 4800 | 2210 | 5410 | - |
|  | 5700 | 2510 | 6310 | - |
|  | 6300 | 2710 | 6910 | - |

S - Simplex (одна надставка)

DS - Duplex с панорамной стойкой

DEV - Duplex с полным свободным подъемом

TR - Triplex c панорамной стойкой

TREV - Triplex с полным свободным подъемом

h3+h13 - Высота подъема

h1 - Конструктивная высота (с основным подъемом +115 мм )

h4 - Верхняя конструктивная высота (с основным подъемом +115 мм )

h2+h13 - Свободный подъем

Чертеж штабелера Rocla TTI-20