Штабелеры ручные гидравлические

Штабелер HSE-10

Штабелирование в безукоризненном порядке

Штабелеры HSE-10 являются практичными и экономичными при работе в небольших и тесных помещениях. Маневренность этих штабелеров дает возможность достичь желаемый результат работы. Прочная конструкция корпуса и стойки, а также мощный подъемный мотор гарантируют работоспособность даже в тяжелых условиях эксплуатации. Герметичная гидравлика подъема гарантирует долгий срок службы штабелера и минимальную потребность в обслуживании.

| В комплект моделей HSE-10 входит стояночный тормоз, а также защита от повреждения пальцев рук и ног. | Подъем и опускание легко осуществляются при помощи кнопок(HSE-10). |
| --- | --- |

| Выбери нужный вариант колес в соответствии с типом покрытия пола. | В качестве дополнительного оснащения имеется свободная от обслуживания аккумуляторная батарея. |
| --- | --- |

HSE-10

Штабелер HSE-10

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник энергии |  |  | Аккумулятор |
| Номинальная мощность | кг |  | 1000 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм |  | 600 |
| Собственный вес | кг |  | 460 |
| Колеса, материал сзади/спереди |  |  | Нейлон/Нейлон |
| Колеса передние | мм |  | 85x75 |
| Колеса задние | мм |  | 200x50 |
| Нижняя конструкт. высота стойки | мм | h1 | Мин. 1980 |
| Свободный подъем | мм | h2 | Макс. 1500 |
| Высота подъема | мм | h3 | Макс. 2950 |
| Верхняя конструкт. высота стойки | мм | h4 | Макс. 3430 |
| Высота вилы в нижнем положении | мм | h13 | 85 |
| Общая длинна | мм | L | 1710 |
| Длина без вил | мм | L2 | 560 |
| Ширина корпуса | мм | B | 810 |
| Размеры вилы (толщина/ ширина) | мм |  | 65х165 |
| Внешняя ширина между вил | мм | b | 540 |
| Клиренс (вилы в нижнем положении) | мм | m1 | 20 |
| Ширина рабочего коридора Ast | мм | Ast | 2010 |
| Радиус поворота | мм | Wa | 1395 |
| Стояночный тормоз |  |  | Механический |
| Подъемный мотор S3 10% | кВт |  | 1,5 |
| Напряжение мощность аккумулятора | В/Ач |  | 12/95 |

Варианты стоек: PVK-8, HSE-10, PVA-12 Simplex и Duplex

| Тип | Стойка | Высота подъема h3 | Конструкт. высота h1 мин. | онструкт. высота h4 макс. | Свободный подъем h2 | Особый свободный подъем h5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSE | DUPLEX | 2950 | 1990 | 3430 | 210 | нет |
| HSE | TRIPLEX | 3200 | 2200 | 3200 | 210 | нет |